- 直放站主机

| 800M无线直放站主机规格参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作频段 | 上行（MHz） |  | 816.4625~820.9625 |
|  | 下行（MHz） |  | 861.4625~865.9625 |
| 增益 | 上行最大增益（dB） |  | 50±2 |
|  | 下行最大增益（dB） |  | 50±2 |
|  | 增益调整量（dB） |  | ≥30 |
|  | 步进型增益调节误差（ dB ） |  | ≤±1dB(0～20dB) |
|  |  |  | ≤±1.5dB(20dB以上) |
| 线性功率 | 上行（ dBm ） |  | 37 ±2dB |
|  | 下行（ dBm ） |  | -10 ±2dB |
| 互调产物 | 带内 | 上行 | ≤-36 dBc |
|  |  | 下行 | ≤-36 dBc |
| 带内波动 | （dB） P-P |  | ≤5.0 |
| 噪声系数 | 上行/下行（dB） |  | ≤5.0 |
| ALC特性 | 控深≥20dB时输出波动（dB） |  | ≤2.0 |
|  | 控点可调范围（dB） |  | P。+3/-7 |
| 端口特性 | 输入、出口阻抗（Ω） |  | 50 |
|  | 驻波比 |  | ≤1.5 |
| 传输时延 | （μS） |  | ≤10.0 |
| 电源 | （V） |  | AC220 |
| 工作环境 | 温度（℃） |  | -40～+55 |
|  | 相对湿度（%） |  | 0～95 |

2、相关配件

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馈管 | 内导体：铜包铝 绝缘层：物理发泡 外导体：螺旋环形皱纹铜管 外护套：耐光热聚乙烯 拉伸强度：1150N 电缆衰减（800兆/100米）：5.53dB | 600 | 米 |
| 2 | 平板天线 | 频率范围：806～960/1710～2500MHz 增益：5dBi 驻波比：1.5 输入阻抗：50Ω 最大功率：50W 接头型号： N头 | 16 | 个 |
| 3 | 腔体二功分器 | 工作频率：800-2500MHZ 插入损耗(dB)：≤3.3 带内波动(dB)：≤0.3 驻波比：≤1.2 三阶互调（dBc）:≤-120 功率容量（W）：≥200 工作温度（℃）：-25~+55 接头类型：N-F | 8 | 个 |
| 4 | 腔体6dB耦合器 | 端口驻波：＜1.20 耦合度：6±0.4dB 隔离度：＞27dB 插损：＜2.0dB 三阶互调：＜-130dBc | 16 | 个 |
| 6 | 电源线 |  | 200 | 米 |
| 7 | 室外天线 | 频率范围：806～960/1710～2500MHz 增益：10dBi 驻波比：1.5 输入阻抗：50Ω 最大功率：50W 接头型号： N头 极化方式：水平 | 4 | 根 |