神华黄骅港务公司

拖轮雾航仪项目技术规格书

# 1.总则

本技术规格书规定了神华黄骅港务公司拖轮雾航仪项目的设备规格、安装、调试、验收、图纸、培训及售后服务等技术要求。

本项目包括雾航仪系统两套。

本项目设备的安装、组网及运行不应影响拖轮现有设备的功能，应满足海事局、船级社及其他主管机关最新的技术要求，船舶检验过程中海事局、船级社提出的与该项目相关的问题，项目实施方有义务解决。

2.设备原理及功能

本项目选用的雾航仪通过高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出，应能在完全无光的条件下观测目标物体，包括黑夜、浓雾、烟雾、雾霾及其他暗光、无光环境条件。

3证书

本项目如下设备及材料需要相应等级的证书：

雾航仪：工厂合格证书；

电缆：船用产品证书。

# 4.电磁干扰

# 该系统设备的选型、安装及系统布线应充分考虑系统工作时产生的电磁干扰，确保其不影响拖轮现有通导设备的正常工作，尤其不应影响磁罗经准确性。

5单船设备清单

本项目实施所需主要设备均为2016年3月份以后生产的新品，单船设备清单（包含但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带云台雾航仪 | 1 | 台 | 高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出 |
| 2 | 高清硬盘录像机 | 1 | 台 | 带HDMI及VGA视频信号线各一根 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 1 | 块 | 2T容量 |
| 4 | 监视器 | 1 | 台 | 15寸、顶挂式 |
| 5 | 稳压电源 | 1 | 台 | AC220V/DC24V双路输入 |
| 6 | 控制单元 | 1 | 台 | 台式 |
| 7 | 连接电缆 | 100 | 米 |  |
| 8 | 设备支架，电缆贯穿、密封件等施工耗材 | 1 | 套 |  |

# 6备件清单

项目实施完成后，乙方提供下列备件：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 1 | 块 |  |
| 3 | 稳压电源 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制单元 | 1 | 台 |  |
| 5 | 监视器 | 1 | 台 |  |  |  |

7.技术要求

# 7.1电制

# 交流220V及直流24V双路电源输入。

7.2雾航仪

雾航仪应能在等级为“强浓雾”（GB/T27964）的环境中正常工作；可在完全无光雾霾环境条件下正常工作；

原理：高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出；

防护等级：IP66及以上；

环境温度：-25℃-45℃；

机械结构：球形，全密封结构，抗强风。具备防盐雾、防腐蚀、防水等防护措施；

# 镜头清洁装置：有雨刷器(或纳米材质视窗)及加热器，确保雾航仪在雨、雪天气下能正常工作，摄像视域不受影响；

# 7.3热成像

# 探测器性能：非制冷氧化钒红外焦平面探测器；

# 分辨率：640x512；

# 像元间距：17um；

# 光谱范围：7.5-13.5μm；

# 热灵敏度：≤50mK（F=1.0）；

# 电子放大：2X/4X/8X；

# 成像时间：小于2秒

# 图像增强：数字图像细节增强技术；

# 消热差镜头：35mm；

# 光圈值：F0.8；

# 视场角：17.7°x 13.3°

# 7.4可见光摄像机

# 图像传感器：1/2.9” CMOS 2.1M

# 像素：210万；

# 分辨率：1920*1080；

# 最低照度：0.01LUX；

# 焦距：4.5-135mm；

# 变焦：30倍；

# 光圈：F1.6-F4.4；

# 水平视角：65.1-2.34度(广角-望远)

# LED红外灯夜视距离：120米；

# LED红外灯角度：根据摄像机焦距调整。

# 7.5控制单元

# 控制单元各元件的功能应有清楚的中文标识；

# 软件的操作界面应有中文操作说明；

# 操作单元在暗处应能清楚地识别；并且有调光功能，可将光源完全调暗；

# 雾航仪应可由控制单元直接启动，避免使用软件菜单驱动控制。

# 7.6云台

# 水平旋转范围： 360°连续旋转；

# 垂直旋转范围： -30°到+40°；

# 水平转动速度： 0.05-80°/s；

# 垂直转动速度：0.05-60°/s；

# 预置点个数：255个；

# 巡航轨迹：6条，每条可添加18个预置点，停留时间可设；

# 断电记忆;支持。

# 7.7录像机

# 预留4G视频远传功能接口，支持GPSD定位,在有WIFI覆盖的区域内，设备能通过无线网络将视频信号传输到用户视频终端；

支持HDMI及VGA接口，分别附带相应格式的视频信号线一根。

7.8电缆：

电缆：电力及控制电缆为船用带护套铠装阻燃电缆，通信电缆为船用带护套阻燃超六类网线。

需要铺设电缆至船上网络交换机位置，供视频信号远传。

# 8. 施工

8.1施工工艺应满足最新版《钢制海船入级规范》、《国内航行海船法定检验技术规则》的总体要要求；

8.2施工所需工具及辅助设施，由项目实施方自行解决；

8.3施工应在自合同签订之日起30个工作日内完工；

8.4乙方的施工计划，包括设备安装、支架制作、固定、电缆敷设、贯穿等，均应在得到甲方确认后才可施行。每一项施工完成后，需由甲方检验合格后，方可进行下一步工作。

## 8.5施工工艺：

所有设备都必须固定安装；

设备安装支架应有油漆或镀锌等防腐措施；

电缆应沿托架或扁铁支架敷设，并妥善绑扎；

信号电缆应与电力电缆分开敷设；

室外甲板上方电缆应沿镀锌钢管敷设,避免机械损伤；

电缆贯穿甲板、舱壁处应有保持原有结构水密、防火等级的封堵工艺措施；

所有接线电缆线芯应有与图纸相符的电缆线号，便于故障查找；

所有工作电压大于36V的设备均应有可靠的保护接地。

# 9.验收

## 9.1验收依据

本项目以技术规格书及《GBT 25013-2010船舶和海上技术-高速船夜视仪操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果》为验收依据。

9.2验收节点

乙方于项目完工后20个工作日内提交验收资料，申请验收。

9.3验收内容：

施工：电缆敷设、底座预置、设备安装等；

设备：设备外观、软硬件等；

系统性能：雾航仪应在夜晚或其他能见度不良的环境下，在船速不低于12节航行时，能清楚的观测到1000米以外的目标物（定义）轮廓。

## 9.4资料

项目验收时，乙方需提供如下资料：

完工验收单；

项目完工报告；

设备证书。

# 10.设备资料

乙方应提交包含如下中文信息的纸版资料3份、电子版资料1份。

# 设备材质、尺寸；

# 安装说明；

# 系统图及接线图，系统图应能同时体现设备的安装位置，接线图应清楚的表明电缆线号；

# 设备接口说明；

# 操作说明：程序的说明、校准与误差信息、软件功能说明、控制和显示的说明；

# 维护保养方式及周期；

# 常见故障处理方法。

# 11.质保及售后服务

## 11.1质保时间

本项目质保自验收合格后开始，质保期为12个月。

## 11.2技术支持

提供7×24小时的线上技术咨询服务。

## 11.3故障响应

提供7×24小时的故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；

对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供36小时的现场支援。

# 12培训

# 乙方负责对甲方进行技术讲解及培训，包括如下内容：

# 工作原理；

# 系统软硬件组成；

# 功能演示；

# 操作说明；

# 维护保养周期及方法；

# 常见故障处理方法。