神华黄骅港港区光缆敷设项目

招标技术规格书

神华黄骅港务有限责任公司

2 0 1 6年 08 月

- 项目介绍

为解决控制网路由多次跳接，造成故障点增加。经信息中心现场勘查，敷设维修调度楼光缆至三号变（S1，S2，S3），九号变（S4，S5，S6，CD4，CD5，CD6），十一号变（CD7，CD8，CD9），八号变到十四号变。

# 2.现场条件

(1) 利用港区现有通信管井和桥架进行敷设；

（2）维修调度楼至三号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；

（3）维修调度楼至九号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；

（4）维修调度楼至十一号变光缆由维修调度楼通信管沟到电缆桥架；

（5）八号变至十四号变光缆由八号变直接电缆桥架到十四号变；

（6）以上施工条件以现场实际勘查为准；

# 3.项目清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GYTA-24-B1 | 7900 | 米 | 室外铠装光缆，四条光缆共7900米 |
| 2 | ODF架 | 8 | 套 | 24芯 满配法兰、尾纤 |
| 4 | 光纤熔接 | 192 | 点 |  |
| 5 | 光电收发器 | 10 | 个 | 8路工业级开关量光电收发器 |
| 6 | 施工费 | 1 | 项 |  |