神华黄骅港务公司

拖轮雾航仪项目技术规格书

1.总则

本技术规格书规定了神华黄骅港务公司拖轮雾航仪项目的设备规格、安装、调试、验收、图纸、培训及售后服务等技术要求。

本项目包括雾航仪系统两套。

本项目设备的安装、组网及运行不应影响拖轮现有设备的功能，应满足海事局、船级社及其他主管机关最新的技术要求，船舶检验过程中海事局、船级社提出的与该项目相关的问题，项目实施方有义务解决。

2.设备原理及功能

本项目选用的雾航仪通过高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出，应能在完全无光的条件下观测目标物体，包括黑夜、浓雾、烟雾、雾霾及其他暗光、无光环境条件。

3证书

本项目如下设备及材料需要相应等级的证书：

设备：工厂合格证书；

电缆：船用产品证书。

4.电磁干扰

该系统设备的选型、安装及系统布线应充分考虑系统工作时产生的电磁干扰，确保其不影响拖轮现有通导设备的正常工作，尤其不应影响磁罗经准确性。

5单船设备清单

本项目实施所需主要设备均为2016年3月份以后生产的新品，单船设备清单（包含但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带云台雾航仪 | 1 | 台 | 高清可见光(带LED红外)+热成像双通道成像输出 |
| 2 | 高清硬盘录像机 | 1 | 台 | 带HDMI及VGA视频信号线各一根 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 1 | 块 | 2T容量 |
| 4 | 监视器 | 1 | 台 | 15寸、顶挂式 |
| 5 | 稳压电源 | 1 | 台 | AC220V/DC24V双路输入 |
| 6 | 控制单元 | 1 | 台 | 台式 |
| 7 | 连接电缆 | 100 | 米 |  |
| 8 | 设备支架，电缆贯穿、密封件等施工耗材 | 1 | 套 |  |

6备件清单

项目实施完成后，乙方提供下列备件：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清硬盘录像机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控专用硬盘 | 1 | 块 |  |
| 3 | 稳压电源 | 1 | 台 |  |
| 4 | 控制单元 | 1 | 台 |  |
| 5 | 监视器 | 1 | 台 |  |  |  |

7.技术要求（不低于参数要求）

| 序号 | 设备 |  | 参数 | 所投产品参数 | 符合程度 | 所投产品品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾航仪 | 稳压电源 | 交流220V或直流24V双路电源输入 |  |  |  |
|  |  | 红外热成像摄像机 | 防护等级：IP66及以上 |  |  |  |
|  |  |  | 环境温度：-25℃-45℃ |  |  |  |
|  |  |  | 机械结构：全密封结构、具备防盐雾、防腐蚀 |  |  |  |
|  |  |  | 具有自动加热清洁功能 |  |  |  |
|  |  |  | 分辨率：640x512 |  |  |  |
|  |  |  | 电子放大 |  |  |  |
|  |  | 可见光摄像机 | 分辨率：1920*1080； |  |  |  |
|  |  |  | 焦距：4.5-135mm |  |  |  |
|  |  |  | 变焦：30倍 |  |  |  |
|  |  |  | LED红外灯夜视距离：120米 |  |  |  |
|  |  | 控制单元 | 接口标准：RS485 |  |  |  |
|  |  |  | 摇杆：二维 |  |  |  |
|  |  | 云台 | 水平旋转范围： 360°连续旋转 |  |  |  |
|  |  |  | 垂直旋转范围： -30°到+40° |  |  |  |
|  |  |  | 水平转动速度： 0.05-80°/s |  |  |  |
|  |  |  | 垂直转动速度：0.05-60°/s |  |  |  |
|  |  |  | 预置点个数：255个 |  |  |  |
| 2 | 录像机 | 网络视频输入 | 16路 |  |  |  |
|  |  | 视频输出 | HDMI\VGA |  |  |  |
|  |  | 录像时间 | 30天 |  |  |  |
| 3 | 电缆 | 电缆标准 | 电力及控制电缆为船用带护套铠装阻燃电缆， |  |  |  |
|  |  | 网线标准 | 船用带护套阻燃六类网线 |  |  |  |
| 4 | 其他配件 | （投标人自行添加） |  |  |  |  |

注：请供应商根据所投产品参数填写以上表格，并附相关产品的相关文件。

8. 施工

8.1施工工艺应满足最新版《钢制海船入级规范》、《国内航行海船法定检验技术规则》的总体要要求；

8.2施工所需工具及辅助设施，由项目实施方自行解决；

8.3施工应在自合同签订之日起30个工作日内完工；

8.4乙方的施工计划，包括设备安装、支架制作、固定、电缆敷设、贯穿等，均应在得到甲方确认后才可施行。每一项施工完成后，需由甲方检验合格后，方可进行下一步工作。

8.5施工工艺：

所有设备都必须固定安装；

设备安装支架应有油漆或镀锌等防腐措施；

电缆应沿托架或扁铁支架敷设，并妥善绑扎；

信号电缆应与电力电缆分开敷设；

室外甲板上方电缆应沿镀锌钢管敷设,避免机械损伤；

电缆贯穿甲板、舱壁处应有保持原有结构水密、防火等级的封堵工艺措施；

所有接线电缆线芯应有与图纸相符的电缆线号，便于故障查找；

所有工作电压大于36V的设备均应有可靠的保护接地。

9.验收

9.1验收依据

本项目以技术规格书及《GBT 25013-2010船舶和海上技术-高速船夜视仪操作与性能要求、试验方法和要求的试验结果》为验收依据。

9.2验收节点

乙方于项目完工后20个工作日内提交验收资料，申请验收。

9.3验收内容：

施工：电缆敷设、底座预置、设备安装等；

设备：设备外观、软硬件等；

系统性能：雾航仪应在夜晚或其他能见度不良的环境下，在船速不低于12节航行时，能清楚的观测到1000米以外的目标物（定义）轮廓。

9.4资料

项目验收时，乙方需提供如下资料：

完工验收单；

项目完工报告；

设备证书。

10.设备资料

乙方应提交包含如下中文信息的纸版资料3份、电子版资料1份。

设备材质、尺寸；

安装说明；

系统图及接线图，系统图应能同时体现设备的安装位置，接线图应清楚的表明电缆线号；

设备接口说明；

操作说明：程序的说明、校准与误差信息、软件功能说明、控制和显示的说明；

维护保养方式及周期；

常见故障处理方法。

11.质保及售后服务

11.1质保时间

本项目质保自验收合格后开始，质保期为12个月。

11.2技术支持

提供7×24小时的线上技术咨询服务。

11.3故障响应

提供7×24小时的故障服务受理；受理后8小时内提供处理方案；

对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供36小时的现场支援。

12培训

乙方负责对甲方进行技术讲解及培训，包括如下内容：

工作原理；

系统软硬件组成；

功能演示；

操作说明；

维护保养周期及方法；

常见故障处理方法。

13.总设备清单（包含但不限于）

该项目两套雾航仪系统总设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带云台雾航仪 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 高清硬盘录像机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 3 | 块 |  |  |  |
| 4 | 监视器 | 3 | 台 |  |  |  |
| 5 | 稳压电源 | 3 | 台 |  |  |  |
| 6 | 控制单元 | 3 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电缆 | 200 | 米 |  |  |  |
| 8 | 设备支架，电缆贯穿、密封件等施工耗材 | 2 | 套 |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |  | 投标人可添加 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：请供应商按以上表格进行报价，不按此报价者按作废处理。