2017年维修车间机床维修

技术规格书

维修车间机床维修技术规格书

一、项目概况

设备保障中心维修车间负责神华黄骅港务有限公司6台车床、1台磨床、1台插床、3台铣床、5台摇臂钻床、2台卧式压力机、2台剪板机、2台锯床、1台火焰自动下料机共计23台各类机加工设备的运行、维护、维修、保养、检查和安全管理等，承担着港务公司内部小批量备件的机械加工工作。部分机床设备使用频次高，长期负担着高强度的机械加工任务，其中多台设备使用年限已达10年以上，故障频发。对设备的安全稳定运行和保障生产效率造成了不利影响，为了解决上述问题，为生产部门提供高精度、高可靠度、高效率的机加工服务，需对部分机加工设备进行维修。

二、维修范围

1、 神华黄骅港务公司设备保障中心维修车间机加工设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇臂钻床 | Z3050*16/1 | 摇臂夹紧机构调整，损坏部件修复 |
| 2 | 摇臂钻床 | Z3080*25 | 摇臂夹紧机构调整，损坏部件修复 |
| 3 | 剪板机 | Q11YNC-20X3200 | 刀头泄压故障处理 |
| 4 | 数控全自动下料机 | HGR-1H3500/14000 | 自动升降调节装置检查与修理 |
| 5 | 万能升降台铣床 | X6132B | 二级保养，升降台传动系统检查与修理，损坏部件修复 |
| 6 | 立式铣床 | B1-400K | 二级保养及缺失部件修复 |
| 7 | 数控车床 | CKA6180A | 二级保养及缺失部件修复，电池更换 |
| 8 | 车床 | CW6163C | 冷却系统更换 |
| 9 | 车床 | CDZ6140 | 主轴箱检查，转速盘掉档故障处理，损坏部件更换 |
| 10 | 车床 | CD6140A | 开合螺母机构更换，导轨修复，大小托板检查与修复 |
| 11 | 车床 | CDZ6140/1000 | 主轴箱检查，传动机构受损部件维修更换 |
| 12 | 镗床 | TPX6111B/3 | 镗床二级保养 |
| 13 | 插床 | B5032 | 二级保养，刀杆修复及更换 |
| 14 | 剪板机 | QC12Y-20*2500 | 二级保养，油泵电机组维修更换 |

2 、项目执行中所涉及的，但协议中未能考虑到的附属部件或材料。

3 、合同内全部设备的售后服务。

三、详细供货范围及技术要求

乙方对项目维修范围内所有机床设备进行全面检查，乙方针对所有需更换元件提供详细型号报甲方确认，由乙方组织实施更换。所有修复设备应达到相应产品说明书要求，精度应达到出厂设备精度水平。

1、摇臂钻床Z3050*16/1

（1）对主轴箱夹紧力进行调整，摇臂与主轴箱导轨结合面间隙用0.04mm的塞尺检验，插入深度不大于20mm。

（2）对立柱夹紧力进行调整，立柱夹紧力最终应满足当摇臂末端施加1568N水平推力时立柱不得回转，松开后施加29N水平力即可转动的要求。

（3）摇臂夹紧力调整，满足摇臂在夹紧状态时0.04mm塞尺不得塞入即可。

（4）对主轴箱进行全面清洗，更换主轴箱内所有传动组件。

（5）检修电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（6）检查传动系统：

a. 清洗电动机，检查轴承，更换润滑脂。检查齿轮、啮合和磨损情况，并调整间隙。

b.修复或更换严重磨损的零件。

（7）检查操纵系统

修复或更换严重磨损的零件。

（8）检查液压系统

清洗、检查、修复或更换损坏零件。

（9）精度

校正机床水平，检查、调整及修复精度。

（10）润滑

检查钻床润滑情况，清洗滤油网，对各润滑点进行润滑。

2、摇臂钻床Z3080*25

（1）对主轴箱夹紧力进行调整，夹紧力调至在主轴箱移动手轮边缘施加50N圆周力主轴箱不得松开即可，摇臂与主轴箱导轨结合面间隙用0.04mm的塞尺检验，插入深度不大于20mm。

（2）对立柱夹紧力进行调整，立柱夹紧力最终应满足当摇臂末端施加2800N水平推力时立柱不得回转，松开后施加50N水平力即可转动的要求。

（3）摇臂夹紧力调整，满足摇臂在夹紧状态时0.04mm塞尺不得塞入即可。

（4）对主轴箱进行全面清洗，更换主轴箱内所有传动组件。

（5）检修电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（6）检查传动系统：

a. 清洗电动机，检查轴承，更换润滑脂。检查齿轮、啮合和磨损情况，并调整间隙。

b.修复或更换严重磨损的零件。

（7）检查操纵系统

修复或更换严重磨损的零件。

（8）检查液压系统

清洗、检查、修复或更换损坏零件。

（9）精度

校正机床水平，检查、调整及修复精度。

（10）润滑

检查钻床润滑情况，清洗滤油网，对各润滑点进行润滑。

3、剪板机Q11YNC-20X3200

检查剪板机液压系统，更换损坏的液压元件，确保正常使用过程中不泄压。

（1）检修剪板机电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换；如剪板机系统类及电机类配件需更换，由甲乙双方协商是否更换，待甲方同意更换后，由乙方报价，甲方同意购买后，进行更换。

（2）检查传动系统：

a.检查传动情况，调整间隙。

b.修复或更换严重磨损的零件。

(3)检查操纵系统

修复或更换严重磨损的零件。

(4)检查液压系统

a.校验压力表。

b.清洗、检查油泵、阀门、阀芯和修光毛刺，更换油封。

c.修复或更换损坏零件。

4、数控全自动下料机HGR-1H3500/14000

检查自动调高装置，检测是否灵敏，应实现自动调高。

（1）调整机械传动部件，恢复火焰切割机精度。

（2）检查并清理割嘴，保持割嘴通道清洁光滑，清理孔道内的污物。对损坏的割嘴进行更换。

5、万能升降台铣床X6132B

对万能升降台铣床进行全面检查，乙方负责提供并更换损坏的机械及电器元件。对升降台传动系统检查，对升降台无自动进给故障进行排查处理，确保升降台的正常移动。

6、铣床B1-400K

（1）主轴箱、工作台、变速箱清洗、换油；

（2）清洗冷却箱并更换冷却液，清洁电机及电器；

（3）对损坏和缺失的操作手柄进行修复和更换。

（4）检查电器元件，对损坏的电器元件进行更换。

7、数控车床CKA6180A

（1）车床二级保养；

（2）更换电池，更换损坏的电器元件；

（3）检查清洗机床各部件，更换润滑油。

8、车床CW6163C

车床二级保养，具体要求为：

（1）调整床身、工作台及主轴精度，调整机床水平。

（2）检查清洗机床各部件，更换润滑系统，清洗过滤网，提供2套更换的油管。

（3）检查电器元件是否紧固好用，更换损坏的电器元件及照明系统。

9、车床CDZ6140

主轴箱检查，转速盘掉档故障处理。车床二级保养，具体要求为：

（1）更换各轴的轴承；更换磨损的轴及齿轮；主轴箱清洗；主轴前端锥孔损伤修磨；更换主轴箱内其余受损件。

（2）调整床身、工作台及主轴精度，调整机床水平。

（3）检查清洗机床各部件，更换润滑系统，清洗过滤网。

（4）检查电器元件是否紧固好用，更换损坏的电器元件及照明系统。

10、车床CD6140A

开合螺母机构更换，导轨研磨，大小托板精度检查与修复。

（1）调整床身、工作台及主轴精度，调整机床水平。

（2）检查清洗机床各部件，更换润滑系统，清洗过滤网。

（3）检查电器元件是否紧固好用，更换损坏的电器元件及照明系统。

（4）更换各轴的轴承；更换磨损的轴及齿轮；主轴箱清洗；主轴前端锥孔损伤修磨；更换主轴箱内其余受损件。

11、车床CDZ6140/1000

二级保养，主轴箱传动机构检查，损坏部件更换。

（1）清洗主轴变速箱，更换损坏零件；分解离合器，修换摩擦片，组装并调整；检修传动系统，调整齿轮啮合位置；调整主轴及其他传动轴的轴承间隙，清楚主轴推孔及定位面毛刺；检修刹车装置。

（2）拆卸、清洗走刀箱及挂轮，更换磨损件;检查、调整传动件配合间隙；

（3）卸下溜板箱及拖板，分解、清洗中拖板及小刀架；调整丝杠、丝母、开合螺母的配合间隙。

（4）修刮滑动面，调整压板、楔铁的配合间隙。

（5）检修滑动面的拉伤、研伤、碰伤部位。

（6）检查、检修滤油器、油池、油标、油杯、油泵、分油器、油路等；检修冷却泵及阀门；

（7）主要几何精度检查。

（8）主轴箱更换各轴的轴承；更换磨损的轴及齿轮；主轴箱清洗；主轴前端锥孔损伤修磨；更换主轴箱内其余受损件。

12、铣镗床TPX6111B/3

二级保养及镗床缺失刀杆修复，刀杆需满足镗床日常机加工需要。

13、插床B5032

二级保养，插床缺失刀杆损坏刀具修复及更换。

- 剪板机QC12Y-20*2500

- 二级保养，油泵电机组整体维修，损坏部件更换。设备维修后性能应达到出厂性能标准。

# 四、施工要求

投标方应根据现场勘查结果制定项目执行节点计划、施工组织方案等。投标人在投标时应列出所有设备的设计、采购、制造、安装和调试等工期计划。

# 五、工期要求

合同总工期为合同签订后3个月。

# 六、验收标准

项目调试完毕并试运行一个月后进行验收。

七、质量保证

7.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。

7.2质保期限：项目验收合格后12个月。

（1）六个月包换：乙方提供的产品因出现产品自身质量问题，未超过一个月时，无条件为甲方进行现场更换。

（2）一年保修：乙方提供的产品因自身质量出现问题，自验收合格之日起一年内提供免费现场服务，并应在得到甲方通知后24小时内到达现场。

7.3投标方应根据招标方的时间安排要求，对设备运转初期出现的故障进行应急处理，以帮助招标方掌握系统的安全技术和故障排除技术。

7.4设备维修完成后，投标方负责向招标方相关人员培训有关设备的使用、维护事项，投标方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训，培训方法采用理论讲授与现场演示相结合的方式，现场培训应结合安装、调试进行，并且定期到发包方单位进行回访，征求甲方意见，发现问题及时解决。

# 八、应提交的技术资料

施工组织方案及计划。

# 九、其它

本项目实施全过程中产生的专利申请，其知识产权归中国神华股份有限公司、神华黄骅港务有限责任公司所有。

# 十、设备维修保养总价及分项价格

总价及分项价格表

| 序 | 设备 | 型号 | 数 | 报价（元） |  | 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 量 | 单价 | 总计 | 注 |
| 1 | 摇臂钻床 | Z3050*16/1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 摇臂钻床 | Z3080*25 | 1 |  |  |  |
| 3 | 剪板机 | Q11YNC-20X3200 | 1 |  |  |  |
| 4 | 数控全自动下料机 | HGR-1H3500/14000 | 1 |  |  |  |
| 5 | 万能升降台铣床 | X6132B | 1 |  |  |  |
| 6 | 立式铣床 | B1-400K | 1 |  |  |  |
| 7 | 数控车床 | CKA6180A | 1 |  |  |  |
| 8 | 车床 | CW6163C | 1 |  |  |  |
| 9 | 车床 | CDZ6140 | 1 |  |  |  |
| 10 | 车床 | CD6140A | 1 |  |  |  |
| 11 | 车床 | CDZ6140/1000 | 1 |  |  |  |
| 12 | 镗床 | TPX6111B/3 | 1 |  |  |  |
| 13 | 插床 | B5032 | 1 |  |  |  |
| 14 | 剪板机 | QC12Y-20*2500 | 1 |  |  |  |
| 合计（含17%增值税）： |  |  |  |  |  |  |