西生活区停车场划线技术要求

清除停车位、车头朝向明细表

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车位 | 箭头 |  |
| 1 | 西生活区 | 11号楼 | 个 | 26 | 26 | 清除所有痕迹，不得影响车辆停放使用 |
| 2 |  | 12号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 3 |  | 13号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 4 |  | 14号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 5 |  | 15号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 6 |  | 16号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 7 |  | 17号楼 | 个 | 26 | 26 |  |
| 8 |  | 18号楼 | 个 | 22 | 22 |  |
| 9 |  | 19号楼 | 个 | 21 | 21 |  |
| 合计 |  |  |  | 225 | 225 |  |

停车位、车头朝向明细表

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车位 | 箭头 |  |
| 1 | 西生活区 | 11号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 2 |  | 12号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 3 |  | 13号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 4 |  | 14号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 5 |  | 15号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 6 |  | 16号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 7 |  | 17号楼 | 个 | 31 | 31 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 8 |  | 18号楼 | 个 | 26 | 26 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 9 |  | 19号楼 | 个 | 25 | 25 | 4.8M*.2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 合计 |  |  |  | 268 | 268 |  |
| 技术要求： |  |  |  |  |  |  |
| 1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.基本要求： |  |  |  |  |  |  |
| 2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.5mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。 |  |  |  |  |  |  |