2018年新建消防站窗帘明细表

| 使用区域 | 房间 | 品名 | 型号 | 宽度（米） | 高度（米） | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元） | 图片 | 技术参术 | 成品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼 | 副队长室 | 布帘 | 见图一 | 1.60 | 2.30 | 2 |  |  | 图一：布帘 | 布帘： | 布帘、遮光布： 1、布帘、纱帘折度为：不少于2倍。 2、窗帘两侧包边不小于4CM，底边包边不小于8CM,针脚每厘米不小于3针. 3、窗帘安装后表面平整，操作顺畅，要求表面无明显斑点、油污、破损、色差、跳纱等，达到国家纺织品质检标准。 4、布帘与遮光布上接口用按扣带连接,方便拆洗。 5、布帘与遮光布侧边用按扣连接。 6、布帘与遮光布下四角加铅坠。 7、纱帘底边加铅线。 8、制做前要求供货商提供色卡及材质样品，进行确认后方可制做。 9、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。 |
|  | 队员宿舍 |  | 见图一 | 1.9 | 2.5 | 1 |  |  |  | （1）面料：100%涤纶;,符合《国家纺织产品基本安全技术规范》GB 18401—2014检测标准； |  |
|  | 队员宿舍 |  | 见图一 | 1.6 | 2.5 | 2 |  |  |  | （2）遮光率：约60%。防静电处理，防皱高弹性，耐磨性高； |  |
|  | 队员宿舍 |  | 见图一 | 1.90 | 2.50 | 1 |  |  |  | （3）抗撕拉裂； |  |
|  | 队员宿舍 |  | 见图一 | 1.60 | 2.50 | 2 |  |  |  | （4）缩水率≤4%。甲醛含量:未检出.可分解芳香胺染料:未检出； |  |
|  | 干部备勤 |  | 见图一 | 1.70 | 1.40 | 1 |  |  |  | （5）阻燃等级：B1（GB17591-1998），要求表面无明显光点、破损、色差、等，达到国家纺织品质检标准。 |  |
|  | 客房 |  | 见图一 | 1.60 | 2.40 | 2 |  |  | 图三：轨道 | 轨道： 轨道采用加厚铝合金材料，超耐磨金属滑轮。符合国家相关要求，适合长期使用，拉动滑快，耐用 |  |
|  | 队长室 |  | 见图一 | 1.50 | 2.40 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 接待室 |  | 见图一 | 1.40 | 2.30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 三楼 | 洗衣房 |  | 见图一 | 1.41 | 2.30 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 晾衣房 |  | 见图一 | 1.41 | 2.30 | 4 |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 餐厅 | 遮光布 | 见图二 | 1.72 | 2.30 | 1 |  |  | 图二：遮光布 | 遮光布： （1）面料：100%涤纶,蓝色系； （2）遮光率100%； （3）缩水率≤3%,甲醛含量:未检出.可分解芳香胺染料:未检出； （4）阻燃等级：B1（GB17591-1998）； 要求表面无明显光点、破损、色差、等，达到国家纺织品质检标准。 |  |
|  | 餐厅 |  | 见图二 | 1.42 | 2.30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 集控中心 |  | 见图二 | 1.41 | 2.30 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 厨师宿舍 |  | 见图二 | 1.40 | 2.30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 执勤器材室 |  | 见图二 | 1.42 | 2.30 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 库房 |  | 见图二 | 1.42 | 2.30 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 储藏室 |  | 见图二 | 1.40 | 2.30 | 1 |  |  |  |  |  |
| 三楼 | 水箱间 |  | 见图二 | 1.41 | 2.30 | 7 |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 防火巡查班 | 彩纱帘 | 见图四 | 1.60 | 1.50 | 1 |  |  | 图四：彩纱帘 | 彩纱帘： （1）成分：100%聚脂纤，阻燃等级：B1（GB17591-1998）；无有害物质含量，聚酯纤维布，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》； （2）拉升系统强，使用寿命频率高，材料坚固耐用，运行无噪音，耐磨、耐腐蚀，安装码坚固耐用； （3）顶管：加强型铝管，保证面料平整； （4）拉珠：颗粒圆整、间距均匀、表面光洁、不易褪色、牢固、美观、耐用，无缺珠和错位； （5）底梁：材质：铝合金挤压型材，底杆表面白色烤漆处理。 | 彩纱帘： 1、面料打开平整，颜色均匀。 2、拉升顺畅，无卡顿。 3、运行无杂音。 4、制做前要求供货商提供色卡及材质样品，进行确认后方可制做。 5、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。 |
|  | 防火巡查班 |  | 见图四 | 1.60 | 1.50 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 充气室 |  | 见图四 | 1.42 | 2.30 | 2 |  |  |  |  |  |
| 二楼 | 备装库 |  | 见图四 | 1.60 | 2.50 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 个人备装库 |  | 见图四 | 1.6 | 2.5 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 清洁用品室 |  | 见图四 | 1.7 | 1.4 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 办公室 |  | 见图四 | 1.60 | 2.40 | 2 |  |  |  |  |  |
| 一楼 | 防火巡查班 | 百叶窗 | 见图五 | 1.42 | 2.30 | 4 |  |  | 图五：百叶窗 | 百叶窗： （1）材质：铝合金材质 （2）铝合金百叶窗叶片：70（垂直方向看），斜看75 （3）铝合金百叶窗外框厚度：0.8—1.2 （4）开启方式：拉绳。 | 百叶窗： 1、坚固耐用，防雨、防风性能好； 2、对铝合金百叶窗进行表面喷塑颜色可选蓝色、白色等； 3、窗帘尺寸以供货商实际测量为准。 |
| 二楼 | 库房 |  | 见图五 | 1.42 | 2.30 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 会议室 |  | 见图五 | 1.40 | 2.30 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 卫生间 |  | 见图五 | 1.42 | 2.3 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 体能训练室 |  | 见图五 | 1.4 | 2.3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 体能训练室 |  | 见图五 | 1.7 | 2.3 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 干部备勤 |  | 见图五 | 1.72 | 2.30 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |