建设幼儿园广播及内部呼叫系统项目

设计方案

- 总体项目需求

- 安装广播系统：覆盖所有区域，包括室内、走廊、门卫及室外活动操场；实现分区控制、分区广播。

- 内部程控交换机系统安装调试。

- 重新布线。

- 采购部分信息类设备。

- 广播系统
1.依据幼儿园特色，把整个校园分为4个区，分别为：室内教室区、午休区，走廊及大厅和室外操场区等4个区域。主控室选用含分区功能的大功率播放器，为了幼儿园今后的扩大，五路分区设备具有分区连接功能，依据幼儿园需求能够随时添加。
2.主控室装置数字主动播送主机一台，完成守时播映、主动播出、分区操控播送等。
3.幼儿园室内计划28个吸顶高保真音箱，每个功率6W，合计最大功率为180W。
4.室外操场区安装4个室外防水音柱，每个音箱60W，耗费功率为240W。安装在教学楼东侧壁装均匀分布，声音覆盖整个操场。

- 配备一套一拖二无线麦克风话筒，方便老师广播。

- 10个教室各安装1个、7个午休室各安装1个、办公室2个、厨房2个、门卫室1个、保健室1个、楼道5个。

- 分区控制音量。室外和室内分别控制音量，方便使用

- 三 、安装网络电话
利用原视频传输的光缆接入公司网络中，幼儿园机柜中安装48口交换机，对所有需要通话的房间进行网络布线，安装网络电话。

四 、室内布线

由于幼儿园已经装修完成，没有考虑网络电话和广播系统，需要在全幼儿园内进行网络和广播系统的布线。
五 、信息类设备采购

采购部分信息类办公设备：9台显示器，10套电脑用有源音箱。

- 项目实施清单

- 项目包括但不限于以下项目

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液晶显示器 | 台 | 9 |  |
| 2 | 网络面板及底盒 | 个 | 30 |  |
| 3 | 康普超五类网线 | 箱 | 5 |  |
| 4 | 电脑音箱 | 套 | 10 | 配套教室电脑用木质音箱 |
| 5 | 超五类网线水晶头 | 个 | 300 |  |
| 6 | 两米网络跳线 | 根 | 40 |  |
| 7 | 5米网络跳线 | 根 | 40 |  |
| 8 | 理线架 | 个 | 2 |  |
| 9 | 大功率功放机 | 台 | 1 |  |
| 10 | 吸顶音箱6W | 个 | 28 |  |
| 11 | 室外防水音柱60W | 个 | 4 |  |
| 12 | 无线麦克风一拖二 | 套 | 1 |  |
| 13 | 定时播放器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 控制主机 | 套 | 1 |  |
| 15 | 广播系统用线材 | 批 | 1 |  |
| 16 | 安装调试及布线 | 批 | 1 | 包括音响系统线路和网络线路的安装 |