停车位安全标线明细表及技术要求

| 序号 | 区域 | 项目名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车位 | 箭头 |  |
| 1 | 东生活区 | 东围墙老篮球场（补漆） | 个 | 52 | 52 | 4.8M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 2 |  | 垃圾箱前禁停线 | 个 | 21 | 0 | 5M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 3 |  | 10号楼前（补漆） | 个 | 15 | 15 | 4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 4 | 西生活区 | 车辆行驶导线（含箭头） | 个 | 12 |  | 长4.5M，线宽0.2M，箭头方向现场指导；白色实线；按行业技术要求 |
| 5 |  | 环岛行驶指示牌 | 个 | 2 |  | 0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M |
| 6 |  | 环岛行驶告知牌 | 个 | 1 |  | 0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M |
| 7 |  | 禁止逆行提示牌 | 个 | 2 |  | 0.5M*0.4M，厚8MM，铝板，镀锌管预埋支撑，指示牌距地面高度1.5M |
| 8 | 北生活区 | 单身公寓楼前北围墙及东围墙 | 个 | 46 | 46 | 4.8M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 9 |  | 地上车棚（小车位） | 个 | 68 | 68 | 4.8M*3M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 10 |  | 地上车棚（大车位） | 个 | 10 | 10 | 11.6M*6M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 11 |  | 地上车棚（大车位）喷涂“班车专用”字样 | 个 | 10 | 0 | 单字0.45M*0.25M，白色实线 |
| 12 |  | 地下车库喷涂“专用车位”字样 | 个 | 4 | 0 | 单字0.45M*0.25M，白色实线 |
| 13 |  | 垃圾箱前禁停线 | 个 | 5 | 0 | 5M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 14 |  | 非机动车停放区域 | 米 | 90 | - | 线宽0.15M，黄色实线，现场指导 |
| 15 | 生产区 | 消防队车库门前网格线 | 米 | 900 | 0 | 线宽0.20M，黄色实线 |
| 16 |  | 消防队双黄线 | 米 | 160 | 0 | 线宽0.10M，黄色实线 |
| 17 |  | 吊车停车位 | 个 | 11 |  | 5M*16M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 18 |  | 装载机停车位 | 个 | 14 |  | 4.2M*10M，线宽0.15M，黄色实线 |
| 19 |  | 小车停车位 | 个 | 10 |  | 6M*2.5M，线宽0.15M，黄色实线， |
| 合计 |  |  |  | 343 | 646 |  |
| 技术要求： |  |  |  |  |  |  |
| 1.标线施工采用冷喷工艺（常温型），质保期一年。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.基本要求： |  |  |  |  |  |  |
| 2.1标线涂料应符合《路面标线涂料》（JT/T 280－2004）的规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2标线喷涂前应仔细清洁设备设施面，表面干燥，无起灰现象。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3路面标线的颜色和设置应符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的规定和设计要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4常温漆标线涂料要求施工性能良好，无沉积，流平性好；要有良好地耐磨性能和柔韧性能，以保证标线较长时间内清晰有效。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5施划标线的线形要复合道路设计，道路断面变化处，标线要用圆曲线顺接好；标线施划要有良好地视认性，宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、线条流畅、衔接良好，湿漆膜厚度达到0.3mm，漆膜覆盖率要达到相关标准要求。 2.6补漆需要将原有漆面清理干净。 |  |  |  |  |  |  |