2019年维修车间机床维修项目

技术规格书

沈阳机床股份有限公司

神华黄骅港务有限责任公司

2019-4-2

2019年维修车间机床维修项目技术规格书

一、维修范围

11台维修车间机床维修，21台维修车间机床油箱清理，油品更换。维修具体内容见下表：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摇臂钻床 | Z3080*25B | 摇臂及立柱夹紧机构检查与修复，摇臂升降密封修复 |
| 2 | 数控火焰切割机 | HGR-1H3500/14000 | 电容高度控制器及相关部件更换及控制面板更换 |
| 3 | 液压闸式剪板机 | Q11YNC-20X3200 | 对设备电器件全面检查并进行更换、灯光对线装置修复、主油缸总成更换，液压系统检查及修复 |
| 4 | 锯床 | GZ4240 | 设备油缸油封更换 |
| 5 | 铣床 | B1-400K | 纵向工作台检查与修复 |
| 6 | 车床 | CW6163C*3000 | 主轴箱传动元件检查及更换、走刀刻度盘精度修复 |
| 7 | 摇臂钻床 | Z3050*16/1 | 摇臂及立柱夹紧机构检查与修复、主轴箱漏油修复 |
| 8 | 车床 | CDZ6140/1000 | 主轴箱传动元件检查及更换 |
| 9 | 数控卧式车床 | L00014 | 对设备电器件全面检查并进行更换、数控系统电池更换、修复机械原点 |
| 10 | 插床 | B5032 | 离合器修复 |
| 11 | 镗床 | TPX6111B | 缺损刀杆修复 |

二、技术要求

1.摇臂钻床Z3080*25B

（1）检修钻床电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（2）维修后：应确保润滑系统油路畅通，液压系统各阀门转动灵活，油管和活塞杆定位牢固。摇臂钻升降无冲击现象，油管和活塞杆定位牢固。摇臂升降处无漏油现象。

（3）检查并调整摇臂及立柱夹紧机构；检查传动机构，对磨损的部件进行更换。

（4）对损坏及缺失的手柄进行更换。

- 数控火焰切割机HGR-1H3500/14000

更换电容高度控制器及相关部件，更换控制及操作面板，对控制系统进行升级维护，重新标定数控火焰切割机加工精度。

（1）检修切割机电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（2）更换切割机电容高度控制器及相关部件，更换后确保割炬能精确地完成上下动作，而无前后左右动作。

（3）更换切割机控制及操作面板，更换后面板按键应反应灵敏，无延迟反应。

（4）针对升级后的控制系统对操作人员进行培训，使操作人员具备使用新控制系统的能力。

3.剪板机Q11YNC-20X3200

对设备电气元件全面检查并进行更换、灯光对线装置修复、主油缸总成更换，液压系统检查及修复。

（1）检修剪板机电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换；如剪板机系统类及电机类配件需更换，由甲乙双方协商是否更换，待甲方同意更换后，由乙方报价，甲方同意购买后，进行更换。

（2）对剪板机灯光对线装置进行修复，修复后对线装置灯光需与切刀面平行

（3）检查液压系统

a.校验压力表。

b.清洗、检查油泵、阀门、阀芯和修光毛刺，更换油封。

c.修复或更换损坏零件。

- 锯床GZ4240

- 维修内容

- （1）更换锯床油缸油封，维修后无渗油、漏油现象。

- （2）更换1套全新金属带锯条，对整套设备进行安装、调试。锯切产品质量情况应符合JO/T4318-3002《锯床精度检验》要求。

- 铣床B1-400K

- （1）对纵向工作台检查与修复，维修后工作台移动无卡顿、停滞现象，

- （2）校正导轨水平，检查、调整及修复精度。调整后铣床产品精度应满足GB/T3933.2-2002 《升降台铣床检验条件精度检验》。

- 车床CW6163C*3000

- 对主轴箱进行全面清洗，更换主轴箱内磨损严重的传动组件，更换后无皮带打滑、主轴转速改变等现象。

- 对损坏和缺失的操作手柄进行修复和更换。

- （3）检修电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

- （4）对走刀刻度盘部件进行修复，维修后实际走刀量与刻度盘精度相符。

- 摇臂钻床Z3050*16/1

（1）检修钻床电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（2）维修后：应确保润滑系统油路畅通，液压系统各阀门转动灵活，油管和活塞杆定位牢固。摇臂钻升降无冲击现象，油管和活塞杆定位牢固。主轴箱无漏油现象。

- 车床CDZ6140/1000

- （1）对主轴箱进行全面清洗，更换主轴箱内磨损严重的传动组件进行更换，更换后无皮带打滑、主轴转速改变等现象。

- （2）对损坏和缺失的操作手柄进行修复和更换。

- 数控卧式车床CKA6180A*3000

- （1）更换数控系统电池，修复机械原点。

- （2）对设备电气元件全面检查并进行更换。

- （3）更换所有损坏元件，确保车床达到出厂性能。

- （4）校正机床水平，检查、调整、修复精度；调整数控尺寸和实际尺寸的误差，调整电流、电压在规定范围内；精度符合设备完好标准要求。

- 插床B5032

（1）检修钻床电路及电器件是否老化，并对老化的电器件进行更换。

（2）离合器维修后无切削无力、刹车不灵现象。

（3）检查传动机构，对磨损部件进行更换。

- 11.镗床TPX6111B

- 镗床缺损刀杆及刀具修复，刀杆需满足镗床日常机加工需要。

三、技术方案及施工要求

投标方应根据现场机床检查结果制定项目执行节点计划、施工组织方案等。投标人在施工前应列出所有待维修设备部件的采购、安装和调试等工期计划。

四、工期要求

合同工期为合同签订后6个月。

五、验收标准

项目完成后进行验收。

5.1以机床出厂性能为标准对机床机械精度进行验收。

5.2精度合格后进行试件加工，对加工工件进行精度检验。加工工件合格以三坐标测量仪出具的检验结果为准。

5.3设备运行过程中不应有噪声及振动现象的产生，机床运转时应保证冷却及润滑系统运转良好。

六、质量保证

6.1凡在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由投标方负责处理，实行包修、包换、包退直至产品符合质量要求，投标方承担修理、调换、退货发生的一切费用和招标方的直接经济损失。

6.2质保期限：项目验收合格后12个月。乙方提供的产品因自身质量出现问题，自验收合格之日起一年内提供免费现场服务，并应在得到甲方通知后48小时内到达现场。

6.3投标方应根据招标方的时间安排要求，对设备运转初期出现的故障进行应急处理，以帮助招标方掌握系统的安全技术和故障排除技术。

6.4设备维修完成后，投标方负责向招标方相关人员培训有关设备的使用、维护事项，投标方应选派称职的、有丰富经验的技术人员进行技术培训，培训方法采用理论讲授与现场演示相结合的方式，现场培训应结合安装、调试进行，并且定期到发包方单位进行回访，征求甲方意见，发现问题及时解决。

七、应提交的技术资料

施工组织方案及计划。

八、其它

本项目实施全过程中产生的专利申请，其知识产权归国家能源集团、神华黄骅港务有限责任公司所有。